《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西美芙康生物科技有限公司车间改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西美芙康生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕东丰 |  |  | 联系人 | 吕美宁 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村大庞路新兴巷口 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18691975052 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 713100 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村大庞路新兴巷口 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 沣西新城行政审批与政务服务局 |  |  | 备案文号 | 2018-611205-83-03-071446 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  |  | 行业类别及代码 | C1492 保健食品制造 C2770 卫生材料及医药用品制造 |  |
| 占地面积 | 3000m2 |  |  | 绿化率 | - |  |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资 (万元) |  | 26 | 环保投资占总投资比例 | 26% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年8月 |  |  |

项目内容及规模 一、项目背景 陕西美芙康生物科技有限公司位于陕西省西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村大庞路新兴巷口，租用当地居民房屋，于2015年7月29日成立，公司致立于打造西北健康产业OEM集群产业链，已搭建集“研发、生产、销售、服务”为一体的综合型服务生态系统，涵盖“养生食品、外用产品、化妆品”等大健康类产品架构。 陕西美芙康生物科技有限公司为着力开发方便食品，利用已建厂房北侧空置车间改建二期车间，用于生产牡蛎海参肽压片糖果及鹿鞭蜜膏；南侧为已建一期项目，生产欧亦欧生物肽凝胶和花千素抑菌液。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关法律法规的规定，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改单）的规定，本项目属于“三、食品制造业”中“16 营养食品、保健食品、冷冻食品、食用冰制造及其他食品制造”的环评类别，应编制环境影响报告表。2019年7月8日，陕西美芙康生物科技有限公司委托（委托书详见附件1）我所对《陕西美芙康生物科技有限公司车间改造项目》进行环境影响评价。接受委托后，我所立即组织环评人员到现场进行实地踏勘，对场址周围环境概况、工程情况进行了实地调查，并收集了区域环境概况背景资料等相关资料，在此基础上编制完成《陕西美芙康生物科技有限公司车间改造项目环境影响报告表》。 根据现场调查，本项目一期位于厂房南侧，于2015年建成，用于生产欧亦欧生物肽凝胶和花千素抑菌液；二期项目于2019年1月建设，现已购置设备。本次环评将一期项目、二期项目一并评价。 二、分析判定情况 （1）产业政策符合性分析 本项目属于“保健食品制造”类项目。经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类，属于允许类；因此，本项目建设符合国家产业政策要求。 同时，本项目于2019年9月6日取得了沣西新城改革创新发展局《关于陕西美芙康生物科技有限公司车间改造项目备案确认书》（项目代码：2018-611205-83-03-071446），详见附件2，因此本项目的建设符合地方政策要求。 （2）与相关规划符合性分析 《西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》于2018年6月编制完成，并于2018年7月取得《陕西省西咸新区环境保护局关于<西咸新区沣西新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书>审查意见的函》。项目与规划环评及审查意见相符性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划环评及审查意见符合性分析表 序号; 规划环评及审查意见内容; 符合性分析; 符合性. 1; 产业引入原则：对产业的引入采取“底线控制、优势相关、鼓励创新”的原则。底线控制，即淘汰三高（高污染、高耗能、高耗水，如铸造、化工等），凡是非三高企业都可引入。 严禁“三高一低”项目入区，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。; 本项目产生废气主要为颗粒物，经过集尘系统收集+布袋除尘后经15m排气筒排放；项目废水主要为生活用水及生产废水，产生量较小，分别经化粪池和废水收集池处理后，外运处置。因此，本项目不属于三高企业，可以引入。; 符合. 2; 按声环境功能区划的要求实施建设布局，加强对各功能分区的环境噪声管理。; 项目所在区域属于2类声环境功能区，企业加强设备日常维护使其工作状态良好，再加上厂房隔声、基础减振以及合理布局等措施，项目厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准要求。; 符合. 3; 结合区域大气环境质量改善目标要求，明确无煤化城市建设阶段性目标，进一步优化能源结构，加大无干扰干热岩供热技术的应用推广。; 本项目办公室夏季制冷冬季采暖采用空调，厨房采用液化石油气+电。项目废气主要为投料、搅拌、破碎、制粒粉尘以及食堂油烟废气，废气均合理处置，对区域大气环境质量影响较小。; 符合. 4; 合理规划区内环卫基础设施建设，针对固废的不同性质，采取相应的处置措施。推行生活垃圾分类收集，提高生活垃圾无害化处理率和固体废物的综合利用率；对于危险废物，应严格按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》进行分类鉴别，按国家有关危险废物处置规定全过程严格管理和处理处置。; ①本项目设置生活垃圾桶，集中收集后，由环卫部门统一收集处理； ②项目产生的废包装材料统一收集后外售，做到资源化利用；废反渗透膜作为一般固废处置；废滤膜定期更换，回收处置；集尘室收集的粉尘集中收集，作为一般固废处置。不合格产品部分回用，部分交由环卫部门处置。 ③本项目运营过程中会产生的实验废液以及废培养基等危险废物，由专用容器收集，危险废物暂存间暂存后，定期交由资质单位清运。; 符合. （3）与相关政策相符性分析 本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》、《沣西新城铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关技术政策相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与“铁腕治霾、保卫蓝天”等相关防治文件符合性分析表 相关政策文件; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; ①优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》； ②重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。; ①根据该目录，应加强政策联动，认真执行 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目生产规模及所用工艺、设备均不属于该目录中的限制类、淘汰类和鼓励类，视为允许类项目； ②本项目一期已建成、二期主体工程已建成，施工期已结束，施工期影响已消失；; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》; ①优化产业布局。严格执行《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》； ②持续整治扬尘源，大幅降低颗粒物污染。严格控制市政、房建、水利（滩面、河道等）、绿化、拆迁等项目扬尘污染排放，采取“精细化管理+红黄绿挂牌结果管理”模式，严格落实“六个100%”和“七个到位”及《施工工地场界扬尘排放限值管理办法》；; 符合. （4）与VOCs相关政策符合性分析 本项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的协调性分析相关内容见表1-3。 表1-3 项目与挥发性有机物（VOCs）有关法律、政策的协调性分析 法律、政策; 要求; 本项目情况; 相符性. 中华人民共和国大气污染防治法（2018年10月26日修订）; 第四十五条规定：产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放; 本项目在生产运行过程中，需要用乙醇溶解部分原料，在溶解和搅拌过程中会挥发性少量乙醇有机废气。 乙醇在溶解过程中进行密闭加盖，原料混合搅拌过程在密闭的全自动均质机中进行，少量挥发的无组织废气通过车间空气循环净化系统进行收集和净化; 符合. 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》; 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理措施; 符合. 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 根据西咸新区沣西新城“散乱污”整治领导小组办公室文件《关于加强整改提升类“散乱污”企业工作的通知》（沣西“散乱污”整治办发[2018]8号）中整治提升企业一览表得到（大王镇，序号7），陕西美芙康生物科技有限公司符合地方政策，属于提升改造类企业; 符合. 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）; 第四十四条“生产、进口、销售和使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。国家鼓励生产、进口、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂”； 第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”；; 本项目原料购买95%的乙醇，原料使用量较小，乙醇在溶解过程中进行密闭加盖，原料混合搅拌过程在密闭的全自动均质机中进行，少量挥发的无组织废气通过车间空气循环净化系统进行收集和净化; 符合. 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 含VOCs产品的使用过程中，采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 乙醇在溶解过程中进行密闭加盖，原料混合搅拌过程在密闭的全自动均质机中进行，少量挥发的无组织废气通过车间空气循环净化系统进行收集和净化后，散逸到外环境的无组织废气较少，无回收价值，对环境影响较小; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术对有机废气处理后达标排放；不易回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 符合. （5）项目选址可行性分析 本项目租赁陕西省西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村已建厂房进行建设。根据《西咸新区沣西新城分区规划土地规划图（2016-2035）》可知，本项目所在地为村庄建设用地，属于允许建设用地，土地性质符合。项目所在厂区选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。项目在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受，项目选址合理。 三、项目概况 1、项目基本情况 项目名称：陕西美芙康生物科技有限公司车间改造项目； 建设单位：陕西美芙康生物科技有限公司； 建设性质：改建； 建设地点：西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村大庞路新兴巷口。 2、项目地理位置及与交通 项目位于西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村大庞路新兴巷口，具体地理坐标为E108°39'29.80"，N34°10'36.34"。项目地理位置图见附图1。 3、外环境关系 本项目位于西咸新区沣西新城大王镇凿齿南村，北侧紧邻新兴巷，南侧紧邻环村路，西侧紧邻214国道，东侧为凿齿南村村民房屋。项目四邻关系见附图2。 四、项目组成与建设规模 1、项目组成及主要建设内容 本项目总占地面积3000m2，主要建设内容包括办公生活区、一期凝胶生产车间、二期保健食品生产车间、库房以及相应的辅助工程等。项目主要建设内容如下表1-4： 2、平面布置图 本项目总占地面积3000m2，北侧为2层的办公生活楼；东侧为生产厂房，厂房分为2个生产车间，北侧为保健食品生产车间，南侧为凝胶生产车间；厂区西侧为库房，厂房平面布置示意图见附图3。 凝胶生产车间（一期）：建筑面积800m2，设置有实验室（理化、阳性以及微生物实验室等）、留样室、备料区、退料区、成品库、原料库、称量室、缓冲间、配料间、静置室、灌装间、洁净区、洗衣间以及脱包间等。一期项目平面布置示意图见附图4。 保健食品生产车间（二期）：建筑面积700m2，设置有原料暂存间、粉碎间、混合间、制粒混合间、烘干间、罐装间、压片间以及包装间等。二期项目平面布置示意图见附图5。

表1-4 项目主要内容一览表 序号; 项目; 凝胶生产车间（一期）建设内容; 保健食品生产车间（二期）建设内容; 依托情况. 1; 主体工程; 十万级生产车间; 原料暂存间; 建筑面积10m2，用于原料的储存; 十万级生产车间; 原料暂存间; 建筑面积19.2m2，用于原料的储存; /. 内包材料暂存间; 建筑面积10m2，用于内包装材料的暂存; 粉碎间; 建筑面积12m2，用于原料的破碎. 称量室; 建筑面积10m2，按照需求对原料称量定量; 混合间; 建筑面积16m2，用于原料的混合. 缓冲间; 建筑面积5m2，用于原料的暂存室; 制粒混合间; 建筑面积20.4m2，用于原料的混合. 配料间; 建筑面积15m2，进行不同的原辅料进行溶解混合; 烘干间; 建筑面积25.2m2，用于原料的烘干. 静置室; 建筑面积12m2，进行搅拌好的凝胶进行静置; 压片间; 建筑面积24m2，用于原料的烘干. 灌装间; 建筑面积25m2，进行凝胶的灌装（包括液剂及膏剂）; 灌装区; 建筑面积24m2，包括膏体灌装、颗粒灌装、茶剂灌装等，用于半成品的灌装. 外包装间; 建筑面积115m2，进行外包装盒，并暂时存放; 包装间; 建筑面积45.51m2，用于灌装完成后产品的外包装. 洁净区; 建筑面积30m2， 包括洁具清洗室、工具清洗室及洗衣间; 空调间; 建筑面积23.4m2，控制十万级生产车间洁净度. 脱包间; 建筑面积5m2，脱去原材料的外包装; 集尘间; 建筑面积18.72m2，设置集尘风机及布袋除尘器等设施. 留样室; 建筑面积10m2，对每一批成品进行留存，保存时间为凝胶有效期内; 清洁区; 建筑面积76.5m2，用于洁具清洗、更衣室、以及洗衣机房等. 外包库; 建筑面积46m2，进行产品外包装材料的存放; /. 成品库; 建筑面积225m2，进行存放成品的存放. 风机室; 建筑面积18m2，控制万级实验室洁净度. 净化机组; 建筑面积6m2，控制十万级生产车间洁净度. 制水间; 建筑面积48m2，制备纯水供生产使用. 万级实验室; 微生物室; 建筑面积5m2，对中间站的产品进行微生物检测，为万级洁净度. 阳性室; 建筑面积6m2，对凝胶的无菌和微生物进行检测. 理化实验室; 建筑面积7m2，根据产品不同要求，进行理化类的实验. 2; 辅助工程; 办公综合楼; 建筑面积480m2，用于办公及部分工作人员住宿; 不新增工作人员，依托一期项目的生活办公楼; 依托一期项目. 食堂; 建筑面积30m2，设置2个灶头; 不新增工作人员. 危险废物暂存间; 建筑面积5m2，在凝胶生产车间万级实验室西北角设置危险废物暂存间，用于危险废物的暂存; /; /. 3; 公用工程; 供水; 由当地给水管网供给; 依托现有给水管网接入; 依托一期项目. 生产用水采用纯水，于制水间设置1台规模为0.5t/h的纯水机，纯水制备率按60%，纯水制备工艺为反渗透; /; /. 排水; 雨污分流； 生活污水经化粪池处理，生产废水经废水收集池处理后，均委托中铁水务有限公司大王污水处理厂处理; 雨污分流； 生产废水经废水收集池处理后委托中铁水务有限公司大王污水处理厂; 依托一期项目废水收集池. 供电; 依托现有工程电网接入; 依托现有工程电网接入; 依托一期项目. 供热、制冷; 生活办公区依托现有厂区； 采暖、制冷采用分体式空调；生产区无采暖、制冷设备; 生活办公区依托现有厂区； 采暖、制冷采用分体式空调；生产区无采暖、制冷设备. 4; 环保工程; 废水; 生活污水; 经自建化粪池（5m3）处理后委托中铁水务有限公司大王污水处理厂处理; /; /. 生产废水; 经自建废水收集池(10m3)处理后委托中铁水务有限公司大王污水处理厂处理; 经已建废水收集池(10m3)处理后委托中铁水务有限公司大王污水处理厂; 依托一期项目. 废气; 颗粒物; /; 集尘系统（风量5000m3/h）+布袋除尘+15m高排气筒; 二期新建. 油烟; 设置净化效率不低于60%的油烟净化装置，处理后由高于建筑物3m的排气筒排放; 经净化效率不低于60%的油烟净化装置，由专用烟道引至建筑物顶部排放; 依托一期项目. 固废; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处置; /; /. 废包装袋; 集中收集，外售综合利用; 集中收集，外售综合利用; 依托一期项目. 废滤膜; 定期更换，由厂家回收处置; 定期更换，由厂家回收处置. 废反渗透膜; 定期更换; /; /. 不合格产品; 集中收集，回用或交由环卫部门处置; 集中收集，回用或交由环卫部门处置; 依托一期项目. 收集的粉尘; /; 集中收集，外运处置; 二期新建. 危险废物; 实验废液及废培养基属于危险废物，单独收集，交有资质单位处置; /; /. 噪声治理; 设备选用低噪音，并采取厂房隔声措施.

3、本项目主要设备 主要设备名单见表1-5： 表1-5 本项目主要设备一览表 车间; 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台）. 凝胶生产车间（一期）; 十万级生产车间; 1; 反渗透制水设备; DX-RO-S-1; 2. 2; 纯水组; DX-RO-S-1; 1. 3; 空气压缩组; 玺艾玺CAC10A; 2. 4; 全自动均质机; RH-500; 1. 5; 全自动凝胶灌装机; SG-360; 5. 6; 气动膏液灌装机; GAF-100; 5. 7; 全自动三维包装机; LH-316; 2. 8; 全自动热缩机; JB-4035; 3. 9; 净化空调箱; JH15000; 2. 10; 自动喷码机; KG3000; 2. 11; 手动三维包装机; YG2030; 1. 12; 自动打包机; 90H; 3. 13; 全自动贴标机; RXL-A; 1. 万级实验室; 1; 电热恒温干燥箱; 202-00A; 1. 2; 超洁净工作台; VD-650和SW-CJ-1D; 2. 3; 电热恒温培养箱; 303A-0和303-00A; 2. 4; 紫外线消毒柜; ZTP-28Z; 1. 5; 电子天平; BSM-120.4; 1. 保健食品生产车间（二期）; 1; 万能粉碎机; WF-308; 1. 2; 槽型混合机; CR300A; 1. 3; 摇摆式制粒机; YK-160; 1. 4; 热风循环箱; CT-C-2; 1. 5; 旋转式压片机; ZP-170; 1. 6; 混合罐; KZP-50L; 1. 7; 煎煮罐; KZP-80L; 1. 8; 颗粒包装机; DXDK80C; 2. 9; 微电脑全自动包装机; KAT-6320; 1. 10; 膏剂灌装机; -; 3. 4、本项目主要原辅材料及能源用量 （1）本项目原辅材料见表1-6： 表1-6 本项目主要原辅材料一览表 车间; 产品; 名称; 年消耗量（t/a）; 物料形态及储存方式; 储存 位置; 来源; 厂内最大储存量（t）. 凝胶生产车间（一期）; 欧亦欧生物肽凝胶; 卡波姆; 1.5; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.13. 冰片; 0.5; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.045. 芦荟提取物; 7; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.8. 苦参提取物; 8; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.8. 丁香提取物; 9; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.8. 藏红花提取物; 9; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.8. 花千素抑菌液; 透明质酸钠; 0.1; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.01. 蛇床子提取物; 10; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.8. 百部提取物; 10; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.8. 聚六亚甲基双胍; 0.11; 液体，桶装; 原料暂存间; 外购; 0.01. 醋酸氯已定; 0.15; 粉末状，袋装; 原料暂存间; 外购; 0.015. 乙醇; 1.52; 液态，桶装; 原料暂存间; 外购; 0.1. 纯水; 175; 现产现用; 制水间; 制水间; 9. 保健食品生产车间（二期）; 牡蛎海参肽压片糖果; 牡蛎肽; 0.035; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.005. 海参肽; 0.035; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.005. D-甘露糖醇; 0.19; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.020. 麦芽糊精; 0.17; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.020. 硬脂酸镁; 0.001; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.00005. 黄精提取物; 0.02; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.002. 枸杞提取物; 0.01; 粉末、袋装; 库房; 外购; 0.0005. 水; 0.023; -; -; -; -. 鹿鞭蜜膏; 黄精提取物; 0.52; 膏状、桶装; 库房; 外购; 0.03. 枸杞提取物; 0.52; 膏状、桶装; 库房; 外购; 0.03. 鹿鞭提取物; 1.56; 膏状、桶装; 库房; 外购; 0.05. 桑葚提取物; 0.312; 膏状、桶装; 库房; 外购; 0.005. 人参提取物; 0.208; 膏状、桶装; 库房; 外购; 0.005. 蜂蜜; 7.28; 液体、桶装; 库房; 外购; 1. 注：项目乙醇使用量依据订单数量，厂内不储存乙醇，购买桶装95%的乙醇，由厂家定期配送，厂内最大储存量为0.1t。 （2）主要原辅材料理化性质见表1-7： 表1-7 主要原辅材料理化性质一览表 车间; 名称; 分子式; 理化性质; 毒理性质. 凝胶生产车间（一期）; 甘油; C3H8O3; 无色粘稠液体，无气味，可溶于乙醇，与水相溶，沸点290℃，可用作溶剂，润滑剂，药剂和甜味剂。; 无毒. 卡波姆; (C3H4O2)n; 白色疏松状粉末，有特征性微臭，有引湿性，卡波姆是以季戊醇等与丙烯酸交联得到的丙烯酸交联树脂，是一类非常重要的流变调节剂，中和后的卡波是优秀的凝胶基质，有增稠、悬浮等重要用途，广泛应用于乳液、膏霜、凝胶中。可制备滋润乳霜、乳液、洁面产品、防晒产品、无醇香水、低稠度可喷雾乳剂及透明的微乳液等。; 无毒. 冰片; C10H18O; 无色透明或半透明的片状松脆晶体；气清香，味辛、凉；具有挥发性，易升华，点燃发生浓烟，并有带光的火焰。本品在乙醇、氯仿、汽油或乙醚中易溶，在水中几户不溶。右旋龙脑熔点为208℃。其可用于闭证神昏、用于目赤肿痛，喉痹口疮、用于疮疡肿痛，溃后不敛等。; 无毒. 透明质酸钠; -; 商品透明质酸为其钠盐形式，即透明质酸钠(简称SH)。它为白色纤维状或粉末状固体，有很强的吸湿性，溶于水，不溶于醇、酮、乙醚等有机溶剂。它的水溶液带负电，高浓度时有很高的粘弹性和渗透压。; 无毒. 聚六亚甲基双胍; (C7H16N3Cl)n; 为多胍类高分子聚合物，在水溶液中能产生电离，它的亲水基部分含有强烈的正电性，吸附通常呈负电性的各类细菌、病毒，进入细胞膜，抑制膜内脂质体合成，造成菌体凋亡，达到最佳的杀菌效果。; 无毒. 醋酸氯已定; C22H30Cl2N10·2C2H4O2; 白色结晶性粉末，溶于乙醇，杀菌能抑制大部分革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌。; 无毒. 乙醇; C2H6O; 易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比混溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.789。用途很广，医疗卫生上常作为消毒剂使用等。; 无毒. 保健食品生产车间（二期）; 牡蛎肽; —; 牡蛎肽是将肽分子生物技术运用于牡蛎加工过程，经酶解制成牡蛎肽。这种制作方法形成的小分子低聚肽，完全保留了牡蛎原有的维生素、微量元素和牛磺酸等营养成份，使富含核酸的牡蛎在人体摄入后比单一氨基酸或蛋白质吸收更快，更容易被肌体吸收，在人体代谢方面有着更重要的生物活性。; 无毒. 海参肽; —; 海参中、生物活性钙、海参粘多糖、多肽、海参素、海参皂苷、氨基酸等活性成分，能有效修复受损关节软骨，恢复骨关节的正常功能。同时海参中营养成分还具有扩张血管，增加血液流量；抑制血小板聚集，增强纤维蛋白的溶解，改善微循环；促进炎症渗出物吸收；并有镇痛、镇静、抗炎、抗感染、提高机体免疫力的作用。; 无毒. D-甘露糖醇; C6H14O6; 无色至白色针状或斜方柱状晶体或结晶性粉末。无臭，具有清凉甜味。甜度约为蔗糖的57%～72%。每g产生8.37J热量，约为葡萄糖的一半。含少量山梨糖醇。吸湿性极小。水溶液稳定。对稀酸、稀碱稳定。不被空气中氧氧化。溶于水及甘油。常用于低热量甜味剂、胶姆糖及糖果的防粘剂、营养增补剂及组织改良剂、保湿剂等。; 无毒. 麦芽糊精; (C6H10O5)n; 麦芽糊精是DE值5-20的淀粉水解产物。它介于淀粉和淀粉糖之间，是一种价格低廉、口感滑腻、没有任何味道的营养性多糖。溶解性能良好，有适度的粘度。吸湿性低，不易结团。有较好的载体作用，是各种甜味剂、香味剂、填充剂等的优良载体。广泛应用在糖果、麦乳精、果茶、奶粉、冰淇淋、饮料、罐头及其他食品中，它是各类食品的填充料和增稠剂。; 无毒. 硬脂酸镁; C36H70MgO4; 白色无砂性的细粉，微有特臭，与皮肤接触有滑腻感。在水、乙醇或乙醚中不溶，主要用作润滑剂、抗粘剂、助流剂。特别适宜油类、浸膏类药物的制粒，制成的颗粒具有很好的流动性和可压性。在直接压片中用作助流剂。还可作为助滤剂、澄清剂和滴泡剂，以及液体制剂的助悬剂、增稠剂。; 无毒. 5、产品规模 产品规模见表1-8： 表1-8 本项目主要产品规模一览表 车间; 序号; 产品名称; 规格; 生产规模; 产品用途; 产品去向. 凝胶生产车间（一期）; 1; 欧亦欧生物肽凝胶; 5g/7支/盒; 100万盒/a; 抑菌、清洁、止痒; 医院、药店. 2; 花千素抑菌液; 20ml/瓶/盒; 50万盒/a; 清洁、抑菌; 医院、药店. 保健食品生产车间（二期）; 1; 牡蛎海参肽压片糖果; 0.6g/片×60片/瓶/盒×100盒/件; 100件; 食用; 贸易公司. 2; 鹿鞭蜜膏; 260g/瓶/盒×20盒/件; 2000件; 食用; 贸易公司. 6、公用工程 （1）给排水 ①给水 二期项目位于一期厂房北侧，生活用水依托原有厂区，由当地给水管网供给。 ②排水 本项目排水采用雨、污分流。项目雨水排入雨水管网；生活污水及生产废水分别依托现厂区化粪池及废水收集池预处理后，委托中铁水务有限公司大王污水处理厂处理。 （2）水平衡分析 1）凝胶生产车间水平衡 ①生活用水：根据现状调查，现日用水量为1m3/d（250m3/a），产污系数按80%计，则污水产生量为200m3/a，平均日污水量为0.8m3/d。 ②制水间用水：本项目生产工艺用水、设备清洗用水均采用制水间制备的纯水。总计本项目正常生产情况下，纯水需求量为175m3/a（0.7m3/d），制水间产水率约为60%，则新鲜水总计需水量为300m3/a（1.2m3/d），浓水排水量为125m3/a（0.5m3/d）。 ③生产车间工艺用水：本项目原辅料混合生产过程中纯水总用量为125m3/a（0.5m3/d），此部分的纯水100%利用于产品，不产生废水。 ④实验室用水：实验室用水采用纯水，主要用于试剂的配置，根据企业提供的资料，用水量约为12.5m3/a（0.05m3/d）。 ⑤设备清洗用水：设备清洗用水采用纯水，根据企业提供的资料，每批次药品生产完后进行设备的清洗，约50次/a，每次用水量约0.5m3，则设备清洗用水量为25m3/a（0.1m3/d）；废水排放系数按照1.0计算，清洗车间废水产生总量为25m3/a（0.1m3/d）。 ⑥生产车间清洗用水：本项目需要每天对生产车间进行清洗，根据企业提供的资料，总用水量为50m3/d（0.2 m3/d），废水排放系数按照0.8计算，清洗车间废水产生总量为40m3/a（0.16m3/d）。 ## ⑦工作服进行清洗用水：项目需要对实验室人员工作服进行清洗，用水量为0.5m3/d，125m3/a；废水产生量按用水量的80%计算，废水产生量约0.4m3/d，100m3/a。 一期项目用水量和废水产生量汇总表见表1-9。 表1-9 一期项目用水和废水产生量汇总表 ## 用水项目名称; ## 日用水量（m3/d）; ## 年用水量（m3/a）; ## 日废水产生量（m3/d）; ## 年废水产生量（m3/a）. ## 生活用水; ## 1.0; ## 250; ## 0.8; ## 200. ## 工作服清洗用水; ## 0.5; ## 125; ## 0.4; ## 100. ## 制备纯水用水; ## 1.2; ## 300; ## 0.5; ## 125. ## 纯水; ## 生产车间工艺用水; ## 0.5; ## 125; ## /; ## /. ## 实验室用水; ## 0.05; ## 12.5; ## /; ## /. ## 设备清洗用水; ## 0.1; ## 25; ## 0.1; ## 25. ## 生产车间清洗用水; ## 0.2; ## 50; ## 0.16; ## 40. ## 合计; ## 2.9; ## 725; ## 1.96; ## 490. 综上所述，项目日用水量为3.5m3/d，年用水量为875m3/d，日废水产生量为 2.29m3/d，年废水产生量为572.5m3/a。一期项目水平衡见图1-1。 图1-1 一期项目水平衡图 2）保健食品生产车间水平衡 根据陕西省地方标准《行业用水定额》（DB 61/T 943-2014）的有关规定，厂区内用水情况详见表1-7。 ①生产工艺用水：本项目生产工艺用水主要为牡蛎海参肽压片糖果制粒前混合用水。 根据工程分析，牡蛎海参肽压片糖果制粒前混合用水量为原料用量的1：20，本项目原料年用量为0.461t/a，则用水量约为0.02m3/a，此部分用水均为产品用水，不产生废水。 ②设备清洗用水：根据企业提供的资料，每批次食品生产完后进行设备的清洗，约50次/a，每次用水量约0.5m3，则设备清洗用水量为25m3/a（0.1m3/d）；废水排放系数按照1.0计算，清洗车间废水产生总量为25m3/a（0.1m3/d）。 ③生产车间清洗用水：根据企业提供的资料，总用水量为125t/a（0.5m3/d），废水排放系数按照0.8计算，清洗车间废水产生总量为100m3/a（0.4m3/d）。 ## ④工作服清洗用水：项目需要对工作人员工作服进行清洗，用水量为0.5m3/d，125m3/a；废水产生量按用水量的80%计算，废水产生量约0.4m3/d，100m3/a。 二期项目用水量和废水产生量汇总表见表1-10。 表1-10 二期用水和废水产生量汇总表 ## 用水项目名称; ## 日用水量（m3/d）; ## 年用水量（m3/a）; ## 日废水产生量（m3/d）; ## 年废水产生量（m3/a）. ## 生产工艺用水; ## 0.0001; ## 0.02; ## /; ## /. ## 设备清洗用水; ## 0.1; ## 25; ## 0.1; ## 25. ## 生产车间清洗用水; ## 0.5; ## 125; ## 0.4; ## 100. ## 工作服清洗用水; ## 0.5; ## 125; ## 0.4; ## 100. ## 合计; ## 1.1; ## 275.02; ## 0.9; ## 225. 综上所述，项目日用水量为2.25m3/d，年用水量为275.02m3/d，日废水产生量为 0.9m3/d，年废水产生量为225m3/a。二期项目水平衡见图1-2。 图1-2 二期项目水平衡图 3）全厂水平衡 本项目全厂水平衡图见图1-3。 图1-3 全厂水平衡图 （3）供电 供电由当地供电电网供给。 （4）供暖及制冷 项目办公室采用分体式空调提供制冷和供暖，可满足员工需要。 （5）空调系统 实验室和生产车间为自建空气净化机组机房，机房内设置组合式恒温恒湿空调系统，内设置臭氧发生器，采用80%-90%回风和10%-20%新风的通风系统，送风口风机风量为20000m3/h。室内回风由中效过滤器回风口，通过回风管回到净化组合式空气处理机组的回风段，经冷却或加热，再经过机组内的初、中效过滤器（过滤器的效率为50%以及85%）由送风管送至配有高效过滤器（过滤效率为99.99%）的送风末端后送出。室外新风经过净化组合式空调机组的新风混合段与室内回风混合。再经净化组合式空气处理机进行温湿度处理后统一送入洁净区，实现洁净要求。 （6）消毒 项目消毒包括生产车间消毒以及工作服消毒。 生产车间消毒：地面要湿式拖扫，消毒采用八四消毒水喷洒或拖地，拖把应专用，不得混用，使用后用消毒液浸泡30分钟，再用水清洗；生产车间空气根据空调机组内安装的臭氧发生器进行臭氧消毒，每天消毒2小时。 工作服的消毒：实验室人员工作服在清洗间进行清洗后，在洁净消毒柜内进行灭菌消毒。 （7）劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为35人（二期车间扩建后不新增职工），每日1班，每班工作8小时，年工作250天。